Aufgaben:

- Informieren Sie sich, wie eine ‚Glockendestillation’ funktioniert.

- Führen Sie den unten angegebenen Versuch durch und fertigen Sie ein Versuchsprotokoll an.

- Finden Sie heraus, wie die Destillation im großtechnischen Maßstab (Industrielle Verarbeitung) stattfindet und beschreiben Sie diesen Vorgang.

- Erläutern Sie die bei welchen Temperaturen welche Fraktionen gewonnen werden und wofür diese verwendet werden.

- Vergleichen Sie Ihre gewonnenen Fraktionen mit den großtechnisch gewonnenen. Erklären Sie den Umstand, dass wir mit unserer Destillation nur so wenige Fraktionen erhalten können.

Versuch: Fraktionierte Destillation von Erdöl unter Normaldruck

Chemikalien und Geräte:

Destillationsapperatur bestehend aus Heizpilz, Thermometer, Rundkolben mit Erdöl, Claisen-Aufsatz, Destillationsbrücke, Spinne und Auffangkolben

Wichtig: Schutzbrille (auf der Nase !) und Kittel !!!

Durchführung:

Das Erdöl wird langsam im Rundkolben erhitzt, wobei ein Siedeverzug vermieden werden muss. Hierbei muss die Temperatur in der Höhe des Kühlers beobachtet werden (Temperatur des Kondensates). Die einzelnen Fraktionen sind daran zu erkennen, dass die Temperatur zwischen zwei Fraktionen kurzfristig um zwei bis drei Grad absinkt.

Notieren Sie die Temperaturbereiche, in denen Sie eine Fraktion genommen haben, wechseln Sie dann den Auffang-Kolben durch drehen der Destillationsspinne. Einige Tropfen nachdem eine neue Fraktion beginnt (erneuter Temperaturanstieg) drehen Sie erneut einen Kolben weiter. Die so gewonnene Zwischenfraktion kann verworfen werden (extra Becherglas, nicht in den Abfluss).

- Gewinnen Sie auf diese Weise mindestens drei, besser vier Fraktionen. Während der Destillation können Sie den Film über die Glockendestillation ansehen (dabei die Apperatur nicht aus den Augen lassen !!)

- Vergleichen Sie die Fraktionen hinsichtlich ihrer Viskosität (Leicht- oder Zähflüssigkeit)

- Untersuchen Sie das Brenn-Verhalten der verschiedenen Flüssigkeiten (Flammpunkt)

Die hier verwendete Methode zeigt in vereinfachter Form, wie verschiedene Fraktionen aus dem Erdöl gewonnen werden können.